# 5.3报价清单

| 序 号 | 设备 名称 | 数 量 | 单 位 | 品牌 型号 | 性能参数 | 单价(元) | 合计(元) | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶 式音 响 | 51 | 台 | BD/ 贝德 BD-H 0361 F | 扬声器单元：4个扬声器单元，每个扬声器单元4 英 寸 ； 2、阻抗：4 X8欧姆； 3、灵敏度：95DB; 4、失真度：0.8%; 5、階震频率(F0):75 HZ; 6、频率响应：75 HZ～17K HZ; 7、功率通道：4X 60W(独立); 8、室内声场不均匀度指标：室内各座位的稳态声压 级的最大与最小差值范围为：4dB之内； 9、环境噪声指标：教室的位置、教学设备、周边教 学环境所产生的噪声静态不大于45 dB; 10、输入通道：设备具有广播话筒输入通道，可接 入广播话筒使用； 11、支持手机小程序调试设备； 12、手持麦可自动连接本校区的其他吸顶式音响； 13、相邻教室声波干涉指标：相邻教室在1m等高线 以上的空间，其声压级不能超过55 dB; 14、设备具蓝牙功能，可以连接手机等播放音频。 | ¥5,800. 00 | ¥295,80 0.00 | 中国 |
| 2 | 手持 麦克 风 | 51 | 套 | BD/ 贝德 PM10 2 | 、功能特点： 1.工作频段：Sub 1GHz; 2.超轻量耳挂拾音话筒，整机重量15g; 3.晶体硅材料拾音麦克风； 4.传输距离：可在20米开阔地带范围内稳定传输音 频数据 ； 5.内置数字硅麦，全数字音频设计，减少模拟数字 转换的音质损失，麦腔内置声学海绵，最大程度减 少杂音和杜绝喷麦； 6.同一话筒可在任意教室的音响连接使用，开机即 可自动连接音响系统； 二、技术指标： (一)数字音频部分 1.采样精度：24Bit; 2.采样率：24KHz; 3.频率响应：70Hz-17KHz@±3dB; 4.动态范围：70dB; 5.失真：0.1%; | ¥650.00 | ¥33,150 .00 | 中国 |

|  |  |  |  |  | 6.信噪比：70dB; 7.输出/输入增益：11.8dB。 (二)射频部分 1.频率范围：SuB 1 GHz; 2.选频方式：组合键切换； 3.数据速率：2 Mbps; 4.发射功率：11dBm; 5.最大工作距离：室内20M。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 广播 话筒 | 51 | 套 | ZRD/ 快想 JG-2 04 | 1、频率响应：40Hz-16KHz; 2、指向性：心型指向； 3、输出阻抗(阻抗):200Ω; 4、灵敏度：-38dB±2dB; 5、供电电压(V):DC9V/AC220V; 6、咪管长度：420mm; 7、咪线长度、配置：3米单芯、卡龙母+3.5双单声 道插嘴 ； 8、输出、指示：不平衡、座灯、管灯； 9、开关：电子轻触； 10、抗手机、电磁、高频干扰； 11、具有人声还原度处理功能。 | ¥750.00 | ¥38,250 .00 | 中国 |
| 二、考场监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | 网络 摄像 机 | 102 | 个 | 海康 DS-2 CD71 4XYZ UV-A BCDE F | 1、支持智能资源模式切换：全抓拍、人脸抓拍、道 路监控、人数统计，多种智能模式可按需切换； 2、全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、 评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机 动车抓拍结果和车牌号码识别； 3、人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍， 最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍 模 式 ； 4、道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓 拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混 行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非 机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车 牌的车辆图片； 5、内置GPU芯片； 6、内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯 珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不 可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻 点状、条纹状和不规则亮斑； 7、摄像机图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 8、防护等级： IP67; 9、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境 下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、 车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、 色彩饱和度、对比度、锐度等； 10、焦距&视场角：2.7~13.5mm:水平视场角：107.4° ~39.8°,垂直视场角：56°~22.4°,对角视场角： 130.1°~45.7°; 11、补光灯类型：红外(850nm反射式补光); 12、视频压缩标准：主码流： H.265+/H.265/H.264/H.264+; 13、子码流：MJPEG/H.265/H.264; 14、音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器； 15、物理防护：防水防尘：IP67。 | ¥1,600. 00 | ¥163,20 0.00 | 中国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 ( 元 ) : |  |  |  |  |  |  | ¥530,4 00.00 |  |